Содержание:

1. Общие положения								-  2

2.  Исходные данные								-  3

3.  Нагрузки и воздействия								-  6

4.  Расчетные схемы элементов каркаса						-  12

5. Пример расчета									-  26

6.  Приложение 1. Область применения сечения кассеты

навесной системы вентилируемого фасада “A-VENT ВФА ”		-  37

7.  Область применения кассеты 1.

В=0.5м; Н=0.8м							-  38

8.   Область применения кассеты 1.

В=0.6м; Н=0.8м							-  39

9. Область применения кассеты 1.

В=0.7м; Н=0.8м							-  40

10. Область применения кассеты 1.

В=0.8м; Н=0.8м							-  41

11. Область применения кассеты 2.

В=0.8м; Н=1.1м ;  В=0.9м; Н=0.8-1.1м				-  42

12. Область применения кассеты 2.

В=1.0м; Н=0.8-1.1м ; В=1.1м; Н=0.8-1.1м				-  43

13. Область применения кассеты 3.

В=0.8м; Н=1.1м ;  В=0.9м; Н=1.1м					-  44

14. Область применения кассеты 3.

В=1.0м; Н=0.8-1.1м;В=1.1м; Н=0.8-1.1м				-  45

16. Приложение 2.									 -  46

Типы кассет 1, 2, 3. Узлы крепления.

Таблицы для расчета плит.

17. Приложение 3.									 -47

Геометрические характеристики горизонтальных и

вертикальных ребер кассеты

18. Список литературы								-53

1. Общие положения

В данном отчёте представлена методика расчета конструктивных элементов навесной  системы вентилируемого фасада “A-VENT ВФА”. Работа выполнена в соответствии с заданием выданным заказчиком и материалами предоставленными им.

Рекомендации являются методическим и справочным пособием для проектирования несущего каркаса конструкции навесной системы фасада.

Системы с воздушным зазором  представляют собой трехслойную конструкцию, состоящую из минераловатного  утеплителя, закрепляемого на поверхности стены с помощью механического или клеевого крепления, воздушной прослойки и декоративного защитного слоя (кассеты из композитного материала толщиной от 3мм до 6мм), крепящегося на каркасе. Каркас, в свою очередь, крепится к несущим конструкциям здания.

Главной особенностью системы является то, что кассеты из композитного материала передают ветровую нагрузку на стену здания только в узловых точках, находящихся на пересечении горизонтальных и вертикальных швов. В этих же точках расположены монтажные узлы, воспринимающие все эксплуатационные нагрузки. Горизонтальные швы сформированы смежными бортами верхней и нижней кассеты. Вертикальные швы сформированы смежными вертикальными бортами кассет. Дренажный профиль между монтажными узлами имеет облегченное сечение.

Фасадная система предназначена для отделки и утепления зданий и сооружений различного назначения при их возведении, капитальном ремонте и реконструкции, расположенных во всех ветровых районах.

Система применяется для облицовки зданий высотой до 75 метров. Конструкция предназначена для использования облицовки стен зданий из следующих материалов: красного, силикатного и пустотелого кирпича, пенобетона, газобетона монолитного железобетона,  железобетонных панелей с объемным весом не менее 600 кгс/м3, дерева и металла.

Конструкция рассчитана на применение утеплителя толщиной от 40 до 300 мм.

Фасадная система может использоваться в I-VII ветровых районах с предельной отрицательной температурой выше минус 40 оС и при положительной температуре до плюс 40 оС в сочетании с температурой солнечной инсоляции на поверхности облицовки до плюс 80 оС.

Фасадная система устроена следующим образом:

- кронштейн подвесной системы крепится к стене через терморазрыв из полипропилена двумя анкерами. Конструкция анкеров принимается для каждого объекта индивидуально по результатам натурных испытаний;

- к кронштейнам посредством заклепок крепится удлинитель;

- к удлинителю посредством четырех заклепок крепится направляющая;

-в направляющую вставляются верхняя и нижняя каретка, верхний и нижний дренажные профили. Каретка крепится к направляющей при помощи саморезов из нержавеющей стали. Каждый дренажный профиль закреплен только в верхней направляющей при помощи заклепки;

- на бортах кассеты из композитного материала вытяжными комбинированными заклепками закреплены икли, которыми кассета навешивается на борта отверстия в каретке. Каждая кассета , кроме того, закрепляется на крыльях верхней направляющей справа и слева (в двух точках) заклепкой.

2.Исходные данные.

2.1. Детали каркаса навесной системы,  изготовлены из алюминиевых профилей закаленных и искусственно состаренных.

Все основные элементы каркаса системы “A-VENT ВФ А” изготовлены из прессованных профилей из сплава 6060 Т66 или АД-31 Т1 по ГОСТ 22233 – 2001. Механические свойства сплава приведены в таблице 1

Таблица 1.

| Тип сплава | t, мм | Гарантированные пределы прочности материала |  | Значения расчётных сопротивлений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление σв, МПа | Предел Текучести σ0,2, МПа | Ry= σ0,2/γm МПа | Ru= σв /γmγu МПа | Rni=0,75Ru МПа |
| АД31 Т1 | Все размеры | 196 | 147 | 130 | 120 | 90 |
| Расчётные сопротивления определены в соответствии с СНиП 2.03.06-85, п. 3.1. γm = 1,1; γu = 1,45 |  |  |  |  |  |  |

Для панелей используют два вида композитных листов толщиной 4 мм, производимых в КНР “A-Bond FР” и “Alcodome FR” Эти листы имеют механические характеристики, приведённые в таблице 2.

Таблица 2.

| №№ п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “A-Bond FР” | “Alcodome FR” |
| 1 | Плотность панели | кг/м | 7,2 | 6,5 |
| 2 | Предел прочности при растяжении | МПа | 47,8 | 47,9 |
| 3 | Предел прочности при изгибе - в продольном направлении; - в поперечном направлении. | МПа | 99,1 99,1 | 120 120 |
| 4 | Модуль упругости при изгибе | МПа | 19200 | 19200 |

Для крепления кронштейнов к стене применяются распорные или клеевые (химические) дюбели ведущих фирм производителей крепежа, таких как “FISHER”, “HILTI”, “MUNGO”, “EJOT”, имеющих сертификаты соответствия, выданные в Российской Федерации.

2.3  Каркас фасадной системы состоит из следующих конструктивных элементов:

- вертикальная направляющая;

-  кронштейны несущие;

-  удлинитель несущего кронштейна;

-  верхняя и нижняя каретка;

-  верхний и нижний дренажный профиль.

2.4.  Кронштейны каркаса фасадов комплектуются анкерами производства фирм, имеющих сертификат соответствия или техническое свидетельство, выданные Федеральным центром сертификации в установленном законом порядке.

При расчете несущая способность анкера определяется теоретически на основании рекомендаций фирм изготовителей этих анкеров. Эти значения должны быть проверены испытаниями анкера на материале стены конкретного здания, при этом коэффициент запаса анкера по прочности на выдергивание из стены – не менее 5 для высоты здания до 75м; 7- для высоты здания свыше 75м.

2.5. Для соединения элементов каркаса используется. заклёпки 4.8-12 мм с гильзами из алюминиевого сплава AlMg3 по EN AW 5754 и самонарезающие винты из нержавеющей стали.

2.6. Вытяжные заклёпки по данным фирмы BRALO

Расчётные усилия в заклёпке по срезу Nzs и по продольному усилию Nzy определялось на основании минимальных, гарантированных фирмой значений усилий среза Nzns и продольного усилия вдоль стержня заклёпки Nzny приведённых в проспектах фирмы и полученных на основании испытаний образцов.

Nzs=1γmNznsγz;

Nzp=1γmNznyγz.

где: γm   – коэффициент надёжности по материалу  равный 1.1;

γz   – коэффициент условий работы заклёпочного соединения равный 0,85.

Основные параметры вытяжных заклёпок со стандартным бортиком приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Диаметр заклёпки, мм |  | Диаметр стержня, мм | Диаметр бортика, мм | Диаметр отверстия под заклёпку, мм | Нормативные усилия |  | Расчётные усилия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | срез Nzs, Н | Растяжение Nzy, Н | срез Nzns, Н | Растяжение Nzny, Н |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гильза алюминий AlMg/ стержень алюминий AlMg 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 | 2,95 |  | 9,0 | 4,9 | 980 | 1300 | 750 | 1000 |

2.7. Листы из композитного материала.

A-BOND FP

Таблица 4.

| Сердцевина панелей | Минеральный наполнитель на основе гидроокиси алюминия и полимерного вяжущего |  |
| --- | --- | --- |
| ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ | 4мм | ГОСТ 23486-79 |
| Толщина алюминиевого слоя | 0, 5 мм |  |
| Стандартная ширина листа, мм | 1220, 1500 |  |
| Плотность панели г/м3 | 1,63 |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |  |
| Момент инерции I (см4/м) | 0,308 | DIN 53293 |
| Момент сопротивления W (см3/м) | 1,54 | DIN 53293 |
| Изгибная жёсткость EI (кНсм2/м) | 66,2 |  |
| Модуль упругости Е (Н/мм2) | 19200 | ГОСТ 9550-81 |
| Предел прочности Ryn (Н/мм2) | 120 | ГОСТ 4648-71 |
| Относительное удлинение | 8,2% | ГОСТ 11282-80 |

2.8. Термопрокладки изготавливаются из  стереорегулярного (изотактического) полипропилена объёмный вес – 0,9 г/см3, прочность при +200С составляет 20МПа, температура охрупчивания до – 500С.

3. Нагрузки и воздействия.

3.1. На каркас навесных фасадов действуют следующие нагрузки:

- собственный вес облицовки и каркаса подконструкции;

-ветровые нагрузки;

-нагрузки от обледенения облицовки;

-температурные воздействия;

3.2. Собственный вес облицовки принимается в соответствии с данными, представленными в  таблице 5.

Таблица 5

| №№ | Вид облицовки | Единица измерения | Нормативная нагрузка | γf | Расчётная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кассета  =1,63 г/см3 | кг/м2 | 6,5 | 1,1 | 7,2 |

3.3. Не допускается передавать на каркасы фасадов, рассчитанные на  крепление только фасадной облицовки, нагрузки от рекламы, осветительных приборов, обслуживающих площадок, дополнительного оборудования и т. п. При необходимости крепления подобного оборудования к фасаду, в соответствии с полученным от заказчика заданием на проектирование, разрабатывается специальный усиленный каркас, либо  используют другие конструктивные решения.

3.4. Снеговые нагрузки следует учитывать тогда, когда возможно их отложение на элементах конструкций облицовки.

3.5.Ветровые нагрузки определяют в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” и МДС 20-1.2006 Временные рекомендации”.   Москва, 2006 г.(3).

3.6.	Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z определяют по формуле:

Wm. = w0  k(zе) cp ν                     (1)

где:

w0 – нормативное значение ветрового давления, принимаемое в зависимости от ветрового района по данным табл. 5 СНиП 2.01.07-85*

k(Z) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности, приведенный в табл. 11 и 12.

ср -аэродинамические коэффициенты для здания прямоугольного в плане: ср= +1,0 при определении положительного значения давления ветра wm+; ср= -1,1 при определении отрицательного значения давления ветра wm- в центральной части здания; ср= -2,0 при определении отрицательного значения давления в углах здания в зоне равной 0,1 минимального размера сечения здания (ширина или длина), но не менее 1,5 метра;

ν  - коэффициент учитывает грузовую площадь воздействия ветровой нагрузки на конструкцию, значения коэффициента ν приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Площадь воздействия А, м2 | < 2 | 5 | 10 | A > 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рядовая зона, ν+ | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 |
| Угловая зона ν– | 1,0 | 0,85 | 0,75 | 0,65 |

3.7.	Эквивалентная высота zе определяется следующим образом:

при z < b   ze = b; при z > h – b   ze = h; при b   z   h – b    ze = z;

где b – поперечный размер здания: h – его высота; z – расстояние от поверхности земли.

3.8.	Расчётное значение средней составляющей нормативной ветровой нагрузки на высоте z определяют по формуле:

wm = w0  k (zе) cp  ν  γ1                     (2), где:

γ1 = 1,4 - коэффициент безопасности по ветровой  нагрузке γ1 =1,4

3.9.	В таблице 11 приведены значения ветровых расчётных нагрузок при ν = 1,0 для местности типа А, а в таблице 12 приведены значения ветровых расчётных нагрузок при ν = 1,0 для местности типа В.

3.10. Нагрузку от обледенения фасадных конструкций следует принимать по фактическим данным для соответствующей местности. В случае отсутствия таких данных и при прогнозировании возможности образования наледи величину нагрузки определяют в соответствии со СНиП 2.01.07-85* по формуле:

i = γf  b k μ2 ρ g,   Па

где: b – толщина наледи в мм по таблицам 8 и 9 (в соответствии с таблицами 10,11 и карты 4 приложения 5 СНиП 2.01.07-85*)

k – коэффициент  по таблице 9. ( в соответствии с таблицей 13 СНиП 2.01.07-85*);

μ2 – коэффициент, учитывающий форм обледенения и принимаемый равным для фасадных облицовок μ2 = 0,6

ρ – плотность льда, принимаемая 0.9 г/см3;

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/сек2.

3.11. Коэффициент надёжности по гололёдной нагрузке  принимается  f = 1,3. При расчёте на гололёд ветровая нагрузка принимается равной 25% от нормативного значения ветрового давления wm , определяемого по пункту 3.6. настоящих рекомендаций.

Таблица 7

| Гололёдные районы СНиП 2.01.07-85* | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки гололёда b, мм | Не менее 3 | 5 | 10 | 15 | Не менее 20 |

Таблица 8

| Высота над поверхностью земли | Толщина стенки гололёда b, мм для разных районов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I района гололёдности азиатской части России | V района гололёдности и горных рай | Северной части европейской территории России | Остальных |
| 200 300 400 | 15 20 25 | Принимается на основании специальных обследований То же То же | СНиП 2.01.07-85* | 35 45 60 |

Таблица 9

| Высота над поверхностью земли, м | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент k | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |

3.12. Температуру воздуха при гололёде независимо от высоты сооружения следует принимать в горных районах с отметкой: более 2000 м – минус 15 0С, от 1000 до 2000 м – минус 10 0С; для остальной территории России  для сооружений высотой до 100 м – минус 5 0С, более 100 м – минус 10 0С. В районах, где при гололёде наблюдается температура ниже минус 15 0С, её следует принимать по фактическим данным.

3.13. Расчетная гололедная нагрузка приведена в таблице 10

Таблица 10

| Гололедный Район | Толщина Гололеда, мм | Высота здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100, 125, 150 |
|  |  | Расчетная гололедная нагрузка, кгс/м2 |  |  |
| I | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
| II | 5 | 5,6 | 8,4 | 7,0 |
| III | 10 | 11,2 | 12,9 | 14,0 |
| IV | 15 | 16,8 | 19,3 | 21,1 |
| V | 20 | 22,5 | 25,7 | 28,1 |

Таблица 11                               Значения ветровых расчетных нагрузок ν=1.0 для местности типа А

| Высота, м | k(z) | Ветровые районы, тип местности А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  |
|  |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  |
|  |  |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |
| 5 | 1,5 | 48,3 | 53,1 | 96,6 | 63,0 | 69,3 | 126 | 79,8 | 87,8 | 160 | 101 | 111 | 202 | 126 | 139 | 252 | 153 | 169 | 307 | 179 | 196 | 359 |
| 10 | 1,76 | 56,7 | 62,3 | 113 | 73,9 | 81,3 | 148 | 93,6 | 103 | 187 | 118 | 130 | 237 | 148 | 163 | 296 | 180 | 199 | 360 | 209 | 230 | 419 |
| 15 | 1,94 | 62,5 | 68,7 | 125 | 81,5 | 89,6 | 163 | 103 | 114 | 206 | 130 | 143 | 261 | 163 | 179 | 326 | 198 | 218 | 397 | 231 | 254 | 463 |
| 20 | 2,07 | 66,7 | 73,3 | 133 | 86,9 | 95,6 | 174 | 110 | 121 | 220 | 139 | 153 | 278 | 174 | 191 | 348 | 212 | 232 | 423 | 246 | 271 | 513 |
| 25 | 2,19 | 70,5 | 77,6 | 141 | 92,0 | 101 | 184 | 117 | 128 | 233 | 147 | 162 | 294 | 184 | 202 | 368 | 223[ | 246 | 447 | 261 | 287 | 523 |
| 30 | 2,29 | 73,7 | 81,1 | 147 | 96,2 | 106 | 192 | 122 | 134 | 244 | 154 | 169 | 308 | 192 | 212 | 385 | 234 | 257 | 468 | 273 | 300 | 545 |
| 35 | 2,37 | 76,3 | 83,9 | 153 | 99,5 | 109 | 199 | 126 | 139 | 252 | 159 | 175 | 319 | 199 | 219 | 398 | 242 | 266 | 484 | 282 | 310 | 564 |
| 40 | 2,45 | 78,9 | 86,8 | 158 | 103 | 113 | 206 | 130 | 143 | 261 | 165 | 181 | 329 | 206 | 226 | 412 | 250 | 275 | 501 | 292 | 321 | 583 |
| 45 | 2,52 | 81,1 | 89,3 | 162 | 106 | 116 | 212 | 134 | 147 | 268 | 169 | 186 | 339 | 212 | 233 | 423 | 258 | 283 | 515 | 300 | 330 | 600 |
| 50 | 2,59 | 83,4 | 91,7 | 167 | 109 | 120 | 218 | 138 | 152 | 276 | 174 | 191 | 348 | 218 | 239 | 435 | 265 | 291 | 529 | 308 | 339 | 616 |
| 55 | 2,65 | 85,3 | 93,9 | 171 | 111 | 122 | 223 | 141 | 155 | 282 | 178 | 196 | 356 | 223 | 245 | 445 | 271 | 298 | 542 | 315 | 347 | 629 |
| 60 | 2,71 | 87,3 | 96,0 | 175 | 114 | 125 | 228 | 144 | 159 | 288 | 182 | 200 | 364 | 228 | 250 | 455 | 277 | 305 | 554 | 322 | 355 | 643 |
| 65 | 2,76 | 88,9 | 97,8 | 178 | 116 | 128 | 232 | 147 | 162 | 294 | 185 | 204 | 371 | 232 | 255 | 464 | 282 | 310 | 564 | 328 | 361 | 657 |
| 70 | 2,81 | 90,5 | 99,5 | 181 | 118 | 130 | 236 | 149 | 164 | 299 | 189 | 208 | 378 | 236 | 260 | 472 | 287 | 315 | 574 | 334 | 368 | 669 |
| 75 | 2,86 | 92,1 | 101 | 184 | 120 | 132 | 240 | 152 | 167 | 304 | 192 | 211 | 384 | 240 | 264 | 480 | 292 | 322 | 585 | 340 | 374 | 681 |

Таблица 12 					Значения ветровых расчетных нагрузок ν=1.0 для местности типа В

| Высота, м | k(z) | Ветровые районы, тип местности B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  |
|  |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  | wm+ | wm - |  |
|  |  |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |  | центр | угол |
| 5 | 1,09 | 35,1 | 38,6 | 70,2 | 45,8 | 50,4 | 91,6 | 58,0 | 63,8 | 116 | 73,2 | 80,6 | 146 | 91,6 | 101 | 183 | 111 | 123 | 223 | 130 | 143 | 259 |
| 10 | 1,34 | 43,1 | 47,5 | 86,3 | 56,3 | 61,9 | 113 | 71,3 | 78,4 | 143 | 90,0 | 99,1 | 180 | 113 | 124 | 225 | 137 | 151 | 274 | 159 | 175 | 319 |
| 15 | 1,51 | 48,6 | 53,5 | 97,2 | 63,4 | 69,8 | 127 | 80,3 | 88,4 | 161 | 101 | 112 | 203 | 127 | 140 | 254 | 154 | 170 | 309 | 180 | 198 | 359 |
| 20 | 1,65 | 53,1 | 58,4 | 106 | 69,3 | 76,2 | 139 | 87,8 | 96,6 | 176 | 111 | 122 | 222 | 139 | 152 | 277 | 169 | 185 | 337 | 196 | 216 | 393 |
| 25 | 1,77 | 57,0 | 62,7 | 114 | 74,3 | 81,8 | 149 | 94,2 | 104 | 188 | 119 | 131 | 238 | 149 | 164 | 297 | 181 | 199 | 362 | 211 | 232 | 421 |
| 30 | 1,87 | 60,2 | 66,2 | 120 | 78,5 | 86,4 | 157 | 99,5 | 109 | 199 | 126 | 138 | 251 | 157 | 173 | 314 | 191 | 210 | 382 | 223 | 245 | 445 |
| 35 | 1,96 | 63,1 | 69,4 | 126 | 82,3 | 90,6 | 165 | 104 | 115 | 209 | 132 | 145 | 263 | 165 | 181 | 329 | 200 | 220 | 401 | 233 | 257 | 466 |
| 40 | 2,04 | 65,7 | 72,3 | 131 | 85,7 | 94,2 | 171 | 109 | 119 | 217 | 137 | 151 | 274 | 171 | 188 | 343 | 208 | 229 | 417 | 243 | 267 | 486 |
| 45 | 2,12 | 68,3 | 75,1 | 137 | 89,0 | 97,9 | 178 | 113 | 124 | 226 | 142 | 157 | 285 | 178 | 196 | 356 | 217 | 238 | 433 | 252 | 277 | 505 |
| 50 | 2,19 | 70,5 | 77,6 | 141 | 92,0 | 101 | 184 | 117 | 128 | 233 | 147 | 162 | 294 | 184 | 202 | 368 | 224 | 246 | 448 | 261 | 287 | 521 |
| 55 | 2,25 | 72,5 | 79,7 | 145 | 94,5 | 104 | 189 | 120 | 132 | 239 | 151 | 166 | 302 | 189 | 208 | 378 | 230 | 253 | 460 | 268 | 295 | 536 |
| 60 | 2,32 | 74,7 | 82,2 | 149 | 97,4 | 107 | 195 | 123 | 136 | 247 | 156 | 171 | 312 | 195 | 214 | 390 | 237 | 261 | 474 | 276 | 304 | 552 |
| 65 | 2,38 | 76,6 | 84,3 | 153 | 100 | 110 | 200 | 127 | 139 | 253 | 160 | 176 | 320 | 200 | 220 | 400 | 243 | 268 | 486 | 283 | 312 | 566 |
| 70 | 2,43 | 78,2 | 86,1 | 156 | 102 | 112 | 204 | 129 | 142 | 259 | 163 | 180 | 327 | 204 | 225 | 408 | 248 | 273 | 497 | 289 | 318 | 578 |
| 75 | 2,49 | 80,2 | 88,2 | 160 | 105 | 115 | 209 | 132 | 146 | 265 | 167 | 184 | 335 | 209 | 230 | 418 | 254 | 280 | 509 | 296 | 326 | 593 |

4. Расчётные схемы элементов

4.1. Все ветровые нагрузки и аэродинамические коэффициенты, приведенные для фасадов  в разделе 3, определены для зданий прямоугольных в плане. Для зданий других форм поперечного сечения и высотой более 75 метров  значения этих величин следует устанавливать на основе данных соответствующих экспериментальных или численных исследований и с учётом опыта эксплуатации вентилируемых фасадов.

4.2. При проектировании каркаса облицовки зданий расчёт конструкций следует вести на максимальные нагрузки, действующие по фасаду здания.  Для прямоугольных в плане зданий, фасад следует разбить на зоны. Горизонтальные границы зон должны располагаться примерно через 6 м. Вертикальные границы должны отделять угловые зоны от  рядовой части фасадов.

4.3. Расчетная схема направляющих - однопролетная балка с шарнирными опорами.

Рис. 1

Материал: сплав АД-31 Т1 ГОСТ 22233-2001

Ry=Rynγm=1471.1=133.6 МПа = 1335 кгс/см2

Ru=Runγm×γu=1961.1×1.45=123.5МПа=1235кгс/см2

Где:

- γm = 1,1 - коэффициент надежности по материалу;

- γu = 1,45 – коэффициент надежности по временному сопротивлению.

Коэффициенты приняты по СНиП 2.03.06 – 85 “Алюминиевые конструкции”, Москва 1988 год.

Несущий кронштейн  или кронштейн с удлинителем соединен с направляющей шарнирно и воспринимает вертикальные и горизонтальные нагрузки.

4.4. Геометрические характеристики направляющей приведены в таблице 13 (определены по программе SCAD Soft  -  см. приложение 3).

Рис.2

## Таблица 13

| Обозначение параметра | Iу | Iх | Wу | Wх | A | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность | см4 | см4 | см3 | см3 | см2 | кг/м. пог. |
| Геометрические характеристики | 15,7 | 9,9 | 4,23 | 2,83 | 4,24 | 1,01 |

4.5. Кассета является в системе несущей конструкцией. Она представляет собой прямоугольную плиту, защемленную по контуру горизонтальными и вертикальными ребрами.

Кассета представлена 3-мя типами:

Кассета тип 1 (см. приложение 2 лист3 )

горизонтальное ребро hp=25мм

вертикальное ребро hp=40мм

Кассета тип 2 (см. приложение 2 лист 4)

горизонтальное ребро hp=45мм

вертикальное ребро hp=60мм

Кассета тип 3 (см. приложение 2 лист5)

горизонтальное ребро hp=45мм

вертикальное ребро hp=60мм

Ребра усилены алюминиевой полосой -40х3мм.

Несущая способность элементов кассеты приведена в таблицах 14,15, 16.

Расчетные  схемы  кассеты

а ) панель кассеты

Рис.3

Mx=ϕx×q×B2;

My=ϕy×q×H2;

Ma=Mb=−112×qx×B2;

Mc=Md=−112×qy×H2;

qx=k×qw;              qy=(1−k)×qw;

где :

Mx; My –пролетные изгибающие моменты

Ma; Mb; Mc; Md – опорные изгибающие моменты

qw  - расчетная ветровая нагрузка , кгс/м2

qx  - расчетная ветровая нагрузка  по ширине кассеты, кгс/м2

qy  - расчетная ветровая нагрузка  по длине кассеты, кгс/м2

Коэффициент “k” заимствован из таблицы 1, лист 7 приложения 2

Значения моментов Мх; Му; Ма и Мс  приведены в таблице 14.

Расчетное значение ветровой нагрузки [qw], воспринимаемое панелью кассеты приведено в таблице 14.

Таблица 14

| В (м) | Н (м) | qw (кгс/м2) | n=HB | ϕx | ϕy | k | qx=kq (кгc м2) | qy=(1−k)q (кгc м2) | Mx= ϕхqwB2 (кгc м) | My=ϕyqwH2 (кгc м) | Ma=−112qxB2 (кгc м) | Mc=−112qyH2 (кгc м) | Wx (см3) | σ=МWx=750(кгс/см2) | [qw] (кгс/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.8 | Wm | 1.0 | 0.0180 | 0.0180 | 0.500 | 0.5qw | 0.5qw | 0.012qw | 0.012qw | -0.027qw | -0.027qw | 1.54 | 1.753 qw | 428 |
|  | 0.9 |  | 1.125 | 0.0222 | 0.0139 | 0.615 | 0.615qw | 0.385qw | 0.014qw | 0.011qw | -0.0328qw | -0.026qw |  | 2.130 qw | 352 |
|  | 1.0 |  | 1.25 | 0.0257 | 0.0105 | 0.708 | 0.708qw | 0.292qw | 0.016qw | 0.011qw | -0.0378qw | -0.024qw |  | 2.454 qw | 306 |
|  | 1.1 |  | 1.375 | 0.0288 | 0.0081 | 0.782 | 0.782qw | 0.218qw | 0.018qw | 0.01qw | -0.0417qw | -0.022qw |  | 2.708 qw | 279 |
| 0.9 | 0.8 |  | 0.89 | 0.0140 | 0.0213 | 0.385 | 0.385qw | 0.615qw | 0.011qw | 0.014qw | -0.026qw | -0.033qw |  | 2.143 qw | 350 |
|  | 0.9 |  | 1.0 | 0.0180 | 0.0180 | 0.500 | 0.5qw | 0.5qw | 0.015qw | 0.015qw | -0.0338qw | -0.034qw |  | 2.208 qw | 340 |
|  | 1.0 |  | 1.11 | 0.0217 | 0.0143 | 0.602 | 0.602qw | 0.398qw | 0.018qw | 0.014qw | -0.0406qw | -0.033qw |  | 2.640 qw | 284 |
|  | 1.1 |  | 1.22 | 0.0249 | 0.0113 | 0.689 | 0.689qw | 0.311qw | 0.020qw | 0.014qw | -0.0465qw | -0.031qw |  | 3.019 qw | 248 |
| 1.0 | 0.8 |  | 0.8 | 0.0106 | 0.0258 | 0.291 | 0.291qw | 0.709qw | 0.0106qw | 0.017qw | -0.024qw | -0.038qw |  | 2.467 qw | 304 |
|  | 0.9 |  | 0.9 | 0.0143 | 0.0217 | 0.396 | 0.396qw | 0.604qw | 0.0143qw | 0.018qw | -0.033qw | -0.041qw |  | 2.662 qw | 282 |
|  | 1.0 |  | 1.0 | 0.0180 | 0.0180 | 0.500 | 0.5qw | 0.5qw | 0.018qw | 0.018qw | -0.042qw | -0.042qw |  | 2.727 qw | 275 |
|  | 1.1 |  | 1.1 | 0.0214 | 0.0146 | 0.594 | 0.594qw | 0.406qw | 0.0214qw | 0.018qw | -0.050qw | -0.041qw |  | 3.247 qw | 231 |
| 1.1 | 0.8 |  | 0.73 | 0.082 | 0.0287 | 0.221 | 0.221qw | 0.779qw | 0.01qw | 0.018qw | -0.022qw | 0.018qw |  | 1.429 qw | 525 |
|  | 0.9 |  | 0.82 | 0.0113 | 0.0250 | 0.312 | 0.312qw | 0.688qw | 0.014qw | 0.020qw | -0.031qw | 0.020qw |  | 2.013 qw | 373 |
|  | 1.0 |  | 0.91 | 0.0146 | 0.0214 | 0.406 | 0.406qw | 0.594qw | 0.018qw | 0.021qw | -0.041qw | 0.021qw |  | 2.660 qw | 282 |
|  | 1.1 |  | 1.0 | 0.0180 | 0.0180 | 0.500 | 0.5qw | 0.5qw | 0.022qw | 0.022qw | -0.05qw | 0.022qw |  | 3.247 qw | 231 |

В – ширина кассеты

Н – высота кассеты

qw  - расчетная ветровая нагрузка

qx  - расчетная ветровая нагрузка  по ширине кассеты

qy  - расчетная ветровая нагрузка  по длине кассеты

Коэффициенты ϕx;ϕy;k заимствованы из таблицы 1 приложения 2

σ=MWx=R кгс/см2=750кгс/см2

Где  R-расчетное сопротивление, принимаемое минимальным :

R=Ruγm∗γu=1201.1∗1.45=75.0МПа=750 кгс/см2

R=Ryγm=901.1=81.8МПа  =820 кгс/см2

Продолжение таблицы 14

| В м | Н м | qw кгс/м2 | n=HB | ϕx | ϕy | k | qx=kq кгc/м2 | qy=(1−k)q кгc/м2 | Mx= ϕхqwB2 кгc м | My=ϕyqwH2 кгc м | Ma=−112qxB2 кгc м | Mc=−112qyH2 кгc м | W см3 | σ=МWx=750 кгс/см2 | [qw] кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.8 | Wm | 1.6 | 0.0327 | 0.0050 | 0.868 | 0.868qw | 0.132qw | 0.008qw | 0.0032qw | -0.018qw | -0.007qw | 1.54 | 1.169 qw | 642 |
|  | 0.9 |  | 1.80 | 0.0351 | 0.0033 | 0.913 | 0.913qw | 0.087qw | 0.009qw | 0.0027qw | -0.019qw | -0.006qw |  | 1.234 qw | 607 |
|  | 1.0 |  | 2.0 | 0.0367 | 0.0023 | 0.941 | 0.941qw | 0.059qw | 0.009qw | 0.0023qw | -0.020qw | -0.005qw |  | 1.299 qw | 577 |
|  | 1.1 |  | 2.2 | - | - | - | - | - | 0.0208qw | - | - | - |  | 1.351qw | 555 |
| 0.6 | 0.8 |  | 1.33 | 0.0277 | 0.0089 | 0.758 | 0.758qw | 0.242qw | 0.010qw | 0.0056qw | -0.023qw | -0.013qw |  | 1.494 qw | 502 |
|  | 0.9 |  | 1.5 | 0.0312 | 0.0062 | 0.835 | 0.835qw | 0.165qw | 0.011qw | 0.0050qw | -0.025qw | -0.011qw |  | 1.623 qw | 462 |
|  | 1.0 |  | 1.67 | 0.0336 | 0.0044 | 0.887 | 0.887qw | 0.113qw | 0.012qw | 0.0044qw | -0.027qw | -0.009qw |  | 1.753 qw | 428 |
|  | 1.1 |  | 1.83 | 0.0354 | 0.0032 | 0.917 | 0.917qw | 0.083qw | 0.013qw | 0.0039qw | -0.028qw | -0.008qw |  | 1.818 qw | 412 |
| 0.7 | 0.8 |  | 1.14 | 0.0226 | 0.0135 | 0.628 | 0.628qw | 0.372qw | 0.011qw | 0.0086qw | -0.026qw | -0.020qw |  | 1.688 qw | 444 |
|  | 0.9 |  | 1.28 | 0.0266 | 0.0100 | 0.728 | 0.728qw | 0.272qw | 0.013qw | 0.0081qw | -0.030qw | -0.018qw |  | 1.948 qw | 385 |
|  | 1.0 |  | 1.43 | 0.0299 | 0.0072 | 0.807 | 0.807qw | 0.193qw | 0.015qw | 0.0072qw | -0.033qw | -0.016qw |  | 2.143 qw | 350 |
|  | 1.1 |  | 1.57 | 0.0323 | 0.0053 | 0.859 | 0.859qw | 0.141qw | 0.016qw | 0.0064qw | -0.035qw | -0.014qw |  | 2.273 qw | 330 |

Определение геометрических характеристик панели

Рис.4

Определяем геометрические характеристики на 1п.м. панели

Площадь сечения А=2хbплxtпл=2х100х0.05=10см2

Определение центра тяжести сечения

Z=SA;       где  S – cумма статических моментов элементов обшивки

S=A x Yx; где Yx – расстояние от центра тяжести сечения листа до верхней грани панели

Z=0.05×100×0.025+0.05×100×0.37510=0.2 см.

Определение момента инерции сечения панели

Ix=I1соб+I1+I2соб+I2=

=2100×0.05312+100×0.05×(0.2−0.025)2+100×0.05×(0.375−0.2)2=0.308см 4.

Момент сопротивления сечения определяется по формуле:

W=IxZ=0.3080.2=1.54 см 3.

Б) Ребра кассеты

Распределение ветровой нагрузки на ребра кассеты

Рис.5

- Горизонтальное  ребро кассеты

Рис.6

При расчете горизонтальных и вертикальных ребер включена часть обшивки плиты, равная 10 толщин кассеты   b1=10xt=10x4=40мм (см.п.7.2. СНиП 2.03.06-85*)

Рис.7

M=5×qг×B248   где  qг=qw×B2

Геометрические характеристики сечения горизонтального ребра приведены в таблице 15

(определены по программе SCAD Soft  -  см. приложение 3 и стр. 24)

Таблица 15

| Тип кассеты | b1,мм | h1, мм | А, см2 | Jx, см4 | Wxв см3 | Wxн см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 25 | 0,61 | 0,307 | 0,489 | 0,163 |
| 2 | 40 | 45 | 0,81 | 1,617 | 1,21 | 0,511 |
| 3 | 40 | 45+(-40*3) | 2,01 | 3,22 | 2,01 | 1,31 |

Несущая  способность горизонтальных ребер определена из условия: прочности сечения:

=R кгс/см2,

Где:

R-расчетное сопротивление принимаемое минимальным :

R=Ruγm∗γu=1201.1∗1.45=75.0 МПа =750 кгс/см2

R=Ryγm=901.1= 81.8 МПа  = 820 кгс/см2

Где:

- γm = 1,1 - коэффициент надежности по материалу;

- γu = 1,45 – коэффициент надежности по временному сопротивлению.

Коэффициенты приняты по СНиП 2.03.06 – 85 “Алюминиевые конструкции”, Москва 1988 год

Несущая  способность горизонтальных ребер приведена  в  таблице 16

Таблица 16

| Тип кассеты | В, м | h1p cм | b1p cм | tp cм | Wхн cм3 | qг=qw×B2, кгс/м | M=5×qГ×B248, кгс.м | σ=MWx, кгс/см2 | [qw] кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 2.5 | 4.0 | 0.4 | 0.163 | 0.4qw | 0.027qw | 16.56qw | 45.3 |
|  | 0.9 |  |  |  |  | 0.45qw | 0.038qw | 23.31qw | 32.2 |
|  | 1.0 |  |  |  |  | 0.5qw | 0.052qw | 31.90qw | 23.5 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | 0.55qw | 0.069qw | 42.33qw | 17.7 |
| 2 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | 0.4 | 0.511 | 0.4qw | 0.027qw | 5.284qw | 142 |
|  | 0.9 |  |  |  |  | 0.45qw | 0.038qw | 7.436qw | 101 |
|  | 1.0 |  |  |  |  | 0.5qw | 0.052qw | 10.18qw | 74.7 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | 0.55qw | 0.069qw | 13.50qw | 55.6 |
| 3 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | 0.4 | 1.311 | 0.4qw | 0.027qw | 2.059qw | 364 |
|  | 0.9 |  |  |  |  | 0.45qw | 0.038qw | 2.899qw | 259 |
|  | 1.0 |  |  |  |  | 0.5qw | 0.052qw | 3.966qw | 189 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | 0.55qw | 0.069qw | 5.263qw | 143 |

Таблица 17

| Тип кассеты | В, м | h1p cм | b1p cм | tp cм | Wp cм3 | qг=qw×B2, кгс/м | M=5×qГ×B248, кгс.м | σ=MWx, кгс/см2 | [qw] кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 0.4 | 0.163 | 0.25qw | 0.0065qw | 3.988qw | 188 |
|  | 0.6 |  |  |  |  | 0.3qw | 0.0113qw | 6.932qw | 108 |
|  | 0.7 |  |  |  |  | 0.35qw | 0.0179qw | 10.98qw | 68 |

в) вертикальное  ребро кассеты

Геометрические характеристики сечения вертикального ребра приведены в таблице 18

(определены по программе SCAD Soft  -  см. приложение 3)

Таблица 18

| Тип кассеты | b1, мм | h1, мм | А см2 | Jx см4 | Wxв см3 | Wxн см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40 | 0,76 | 1,164 | 1,02 | 0,407 |
| 2 | 40 | 60 | 0,96 | 3,585 | 3,79 | 0,71 |
| 3 | 40 | 60+(-40*3) | 2,16 | 3,22 | 4,59 | 1,51 |

Рис.8

Несущая  способность вертикальных ребер определена из условия: прочности сечения:

σ=MWp=R кгс/см2,

Где:

R-расчетное сопротивление принимаемое минимальным :

R=Ruγm∗γu=1201.1∗1.45=75.0МПа=750 кгс/см2

R=Ryγm=901.1=81.8МПа  =820 кгс/см2

Где:

- γm = 1,1 - коэффициент надежности по материалу;

- γu = 1,45 – коэффициент надежности по временному сопротивлению.

Коэффициенты приняты по СНиП 2.03.06 – 85 “Алюминиевые конструкции”, Москва 1988 год

Несущая  способность вертикальных ребер приведена  в  таблице 19

Таблица 19

| В – ширина кассеты; Н – высота кассеты. Тип rассеты | В, м | Н м | lp=H-0.045 м | а= 0.5В м | h1 cм | b1 cм | tp cм | Wхн cм3 | qв=qw×B2, кгс/м | M=qвl28−qва26=qв24×3l2−4a2 кгс.м | σ=МWхн кгс/см2 | [qw] кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 0.8 | 0.755 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | 0.4 | 0.407 | 0.4qw | 0.018qw | 4.423qw | 170 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.026qw | 6.388qw | 117 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.035qw | 8.599qw | 87.2 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.045qw | 11.06qw | 67.8 |
|  | 0.9 | 0.8 | 0.755 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45qw | 0.017qw | 4.177qw | 180 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.026qw | 6.388qw | 117 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.036qw | 8.845qw | 85.0 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.047qw | 11.55qw | 65.0 |
|  | 1.0 | 0.8 | 0.755 | 0.50 |  |  |  |  | 0.5qw | 0.015qw | 3.686qw | 204 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.025qw | 6.143qw | 122 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.036qw | 8.845qw | 85.0 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.049qw | 12.04qw | 62.3 |
|  | 1.1 | 0.8 | 0.755 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55qw | 0.011qw | 2.703qw | 277 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.023qw | 5.651qw | 133 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.035qw | 8.599qw | 87.2 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.049qw | 12.04qw | 62.3 |
| 2 | 0.8 | 0.8 | 0.755 | 0.40 | 6.0 | 4.0 | 0.4 | 0.709 | 0.4qw | 0.018qw | 2.539qw | 295 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.026qw | 3.667qw | 205 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.035qw | 4.937qw | 152 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.045qw | 6.347qw | 118 |
|  | 0.9 | 0.8 | 0.755 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45qw | 0.017qw | 2.398qw | 313 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.026qw | 3.667qw | 205 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.036qw | 5.078qw | 148 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.047qw | 6.629qw | 113 |
|  | 1.0 | 0.8 | 0.755 | 0.50 |  |  |  |  | 0.5qw | 0.015qw | 2.116qw | 354 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.025qw | 3.526qw | 213 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.036qw | 5.078qw | 148 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.049qw | 6.911qw | 109 |
|  | 1.1 | 0.8 | 0.755 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55qw | 0.011qw | 1.551qw | 484 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.023qw | 3.244qw | 231 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.035qw | 4.936qw | 152 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.049qw | 6.911qw | 109 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 0.755 | 0.40 | 6.0 | 4.0 | 0.4 | 1.509 | 0.4qw | 0.018qw | 1.193qw | 629 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.026qw | 1.723qw | 435 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.035qw | 2.319qw | 323 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.045qw | 2.982qw | 252 |
|  | 0.9 | 0.8 | 0.755 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45qw | 0.017qw | 1.127qw | 665 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.026qw | 1.723qw | 435 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.036qw | 2.386qw | 314 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.047qw | 3.115qw | 241 |
|  | 1.0 | 0.8 | 0.755 | 0.50 |  |  |  |  | 0.5qw | 0.015qw | 0.994qw | 755 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.025qw | 1.657qw | 314 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.036qw | 2.386qw | 314 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.049qw | 3.247qw | 231 |
|  | 1.1 | 0.8 | 0.755 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55qw | 0.011qw | 0.729qw | 1029 |
|  |  | 0.9 | 0.855 |  |  |  |  |  |  | 0.023qw | 1.524qw | 492 |
|  |  | 1.0 | 0.955 |  |  |  |  |  |  | 0.035qw | 2.319qw | 323 |
|  |  | 1.1 | 1.055 |  |  |  |  |  |  | 0.049qw | 3.247qw | 230 |

lp = H-0.45 –расчетная длина вертикального ребра, где 0.45м –суммарное расстояние от концов ребра до крепления.

h1 – высота сечения ребра

b1=10xt=40мм – ширина сечения ребра

tp – толщина сечения ребра

qв-расчетная равномерно распределенная нагрузка на вертикальное ребро кассеты

М – пролетный изгибающий момент

Wхн – минимальный момент сопротивления сечения вертикального ребра

Определение Wх

1.	Определение геометрических характеристик сечения следует проводить по программе SCAD Soft – (см. приложение 3)

Wx=Iyh1−zm; где:  Iy- момент инерции относительно оси Y1

zm-  координата центра масс по оси Z

2.	Возможно определение геометрических характеристик при помощи следующих

формул:

1.  Кассета 1.  Вертикальное ребро (см. рис. 7,12)

Лист -4.0х0.05 = b1p x t     t =0.05cм – толщина обшивки

-3.65х0.05 =[b1p – (tp -t)]xt     tp=0.4см – толщина ребра кассеты

-3.95х0.05 =(hp – t)xt

-.3.6х0.05 =(hp – tp)xt

А=4.0х0.05+3.65х0.05+3.95х0.05+3.6x0.05=0.76см2      -  Площадь сечения обшивки

Zв=SА=4×0.05×0.025+3.65×0.05×0.375+3.95×0.05×2.025+3.6×0.05×2.20.76=1.143 СМ;

Где:

S=A×yx– статический момент инерции

А - Площадь сечения обшивки

yx – расстояние от центра тяжести листа обшивки до верхней грани ребра

Zв – расстояние от центра тяжести ребра до верхней грани ребра

Zн =hp – Zв=4.0-1.143=2.857- расстояние от центра тяжести ребра до нижней грани ребра

Определяем момент инерции сечения по формуле:

I=Iсоб+А×(Zв−yx)2

Iсоб=b×h312;    b-ширина элемента;    h – высота элемента

Ix=4.0×0.05312+4.0×0.05×1.143−0.0252+3.65×0.05312+3.65×0.05×1.143−0.3752++0.05×3.6312+0.05×3.6×2.2−1.1432+0.05×3.95312+0.05×3.95×2.025−1.1432=1.164

(см 4)

Wxв=IxZв=1.1641.143=1.018 СМ3            Wxн=Ixhp−Zв=1.1644.0−1.143=0.407 СМ3

Расчетная схема несущих кронштейнов - консоль с вылетом Lкр, определяемым исходя из толщины применяемого утеплителя и неровностью несущих стен здания (см. рис. 9). Кронштейн крепится к стене двумя анкерными дюбелями полипропиленовыми с шурупом или распорными анкерами.

Рис.9

Шаг кронштейнов - по горизонтали: соответствует ширине кассеты; по вертикали - соответствует высоте кассеты. Кронштейны воспринимают горизонтальные ветровые нагрузки, вертикальные нагрузки от собственного веса и веса облицовочного материала с плечом Lкр. Кронштейны, длина которых увеличена за счет удлинителя, воспринимают те же нагрузки , при этом необходимо проверить заклепочное соединение кронштейна с удлинителем. Заклепочные соединения рассчитываются на срез и смятие.

Усилие воспринимаемое заклепочным полем:

Nзак=((Р∗е1)∗kзе4+Qw∗k1n)2+(Р∗kn)2≤N;

Где: kз=1.2- коэффициент запаса;

n – количество заклепок

P- вертикальная нагрузка от собственного веса и веса облицовочного материала

Q- горизонтальная ветровая нагрузка

Несущая способность заклепки:

На срез и растяжение см. табл. 2

На смятие Nсм=n*d*Σt*Rrp=1*0.48*0.25*647=77.6 кгс, где

n- число заклепок в соединении

d- диаметр отверстия для заклепки

t – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении

Rтр- расчетное сопротивление смятию

Отрыв головки Nотр.зак=n*π*d*h*Rrs=1*3.14*0.48*0.4*0.48*350=101.3 кгс

h = 0.4d – высота поверхности отрыва головки

Rrs – расчетное сопротивление заклепки на срез

Анкеровку в стене рассчитывают на срез, растяжение и вырыв от совместного  действия вертикальных (вес) и горизонтальных (ветровых) нагрузок.

Пример расчета

Расчет произведен в соответствии со СНиП 2.01.07-85*; СНиП 2.03.06-85 и СНиП II-23-81*; МДС 20-1.2006 и указаний приведенных в данной методике.

Расчет элементов каркаса выполнен на воздействие постоянных и кратковременных нагрузок.

В качестве постоянных принимались нагрузки от собственного веса элементов каркаса и облицовки.

В качестве кратковременной нагрузки принята ветровая нагрузка по СНиП 2.01.07-85* для центральной части здания.

Кроме того, учитываются дополнительные коэффициенты к ветровым нагрузкам в соответствии с МДС 20-1.2006.  Прочностные расчеты включают проверку прочности и деформаций кассет, вертикальных профилей (направляющих), кронштейнов, крепежных и анкеровочных элементов, икли  для крепления кассет, несущих нагрузок от их собственной массы, массы облицовочных кассет, от давления ветра и гололедных нагрузок. Нагрузку от собственной массы профилей в случаях, когда она относительно мала, можно не учитывать.

Физико-механические характеристики материалов профилей, их соединений и крепежных элементов следует принимать по СНиП 2.03.06-85 и ГОСТ 22233-2001.

Технические показатели композитных панелей приняты по экспертному заключению и технической оценке № ТО-1578-06, проведенной ФЦС на основе представленных ООО “АЛТЕК” документов и материалов.

Усилия: изгибающие моменты, поперечные и продольные силы, прогибы определяются с использованием основных положений сопротивления материалов.

При проверке прочности элементов и соединений коэффициенты надежности по нагрузкам f, принимается по СНиП 2.01.07-85*, коэффициент надежности по назначению n =1- принимается по МДС 20-1.2006.

Коэффициент надежности по гололедной нагрузке принимается по СНиП 2.01.07-85*.

При выполнении расчетов и выборе расчетных схем несущего каркаса, необходимо учитывать результаты испытаний на усилия вырывания дюбелей из стены, проведенные для различных участков фасада конкретного здания.

Методика расчета приведена на конкретных примерах. В примерах исходные параметры даны для определенных нагрузок, материалов и конструкций. В то же время приведенная методика может быть использована и для других вариантов и сочетаний нагрузок, материалов и конструктивных решений.

Общие данные:

1.	Район строительства г. Москва

2.	Высота здания 75м

3.	Ветровой район I; Wо=23 кгс/м2

4.	Гололедный район II (толщина стенки гололеда с двух сторон по 5мм)

5.	γf=1.05

6.	[f] = 1/300 –относительный прогиб элементов фахверка

7.	[f] = 1/125 –относительный прогиб стеновых панелей без остекления

(СНиП 2.03.06-85*)

KZ=2.49  (cм.табл.13)

Ветровая нагрузка:

На отм.75м

для центральной части здания:

Wm+=Wo×Kz×Cp×ν×γf=23×2.49×1×1×1.4=80.18 кгс/см2

Wm−=Wo×Kz×Cp×ν×γf=23×2.49×(−1.1)×1×1.4=−88.20 кгс/см2

гололедная нагрузка

i=γ×b×k×μ2×ρ×q

i=1.3×0.005×1.833×0.6×900=6.43кг/м2

Технические характеристики  панели

| Толщина панелей | 4мм |
| --- | --- |
| Толщина алюминиевого поверхностного слоя. (мм) Стандартная ширина (мм) Вес (кг/м2) | 0,50 |
|  | 500,600,700,800, 900, 1000, 1100 |
|  | 7,6 |
| Технические параметры: Момент инерции I (см4/м) Момент сопротивления W (см3/м) Изгибная жёсткость EI (кНсм2/м) Марка сплава Модуль упругости (Н/мм2) Предел прочности поверхностных алюминиевых слоёв при изгибе(Н/мм2) Предел текучести (0,2%) (Н/мм2) Удлинение при разрыве Коэффициент линейного расширения (мм/м град С) | 0,308 1,54 660 1100Н18 производства .China South-west A luminium factory, Китай 19200 Rm  120 R0,2  90 A50  5% 0,0000178 |
| Сердцевина: полиэтилен с антипирином производства .China South-west A luminium factory, Китай |  |

Расчетные схемы

а)   панель кассеты

qx=k∗q=0.708*88.2=62.4кгс/м2

qy=(1−k)∗q =(1-0.708)*88.2=25.74 кгс/м2

q=Wm−=88.2 кгс/м2

Рис. 10

В=0.8м;    Н=1.0м

Мх=ϕх×q×В2=0.0257×88.2×0.82=1.457 кгс*м

Му=ϕу×q×H2=0.0105×88.2×1.02=0.926 кгс*м

Ма=Мb=−112×qх×В2=62.4×0.8212=3.328 кгс*м

Коэффициенты   ϕх;ϕу приведены в табл. 1 приложения 2.

Мс=Мd=−112×qу×Н2=25.74×1212=2.145 кгс*м

σ=MаWx=332.81.54=215 кгс/см2       12001.1∗1,45=750 кгс/см2

где  Wx – см. стр. 17

f=α5104×qна4D=18104×35.74×80466000×100=0.4см         80150=0,53 см

где :   α5=18  при  ab=BH=0.8( см. табл. 2 приложения 2)

qн=q×kkz×γz=88.2×1.41252.49×1.4=35.74 кгс/м2

D=EI=66000кгс*м2

k  - коэффициент, определяемый по табл. 6 СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия”

б) горизонтальное ребро кассеты

Панель a=800мм;  b=1000мм

W определяется по формулам , приведенным на листе 23 или по таблицам приложения 3.

По приложению 3

Wхmin=Iуzm=0.3062.5−0.626=0.163  см3

Wx=0.163см3

Рис. 11

Рядовая  панель

М=5×qг×а248=5×35.3×0.8248=2.35 кгс*м

qг=qw×a2=88.2×0.82=35.3 кгс/м

σ=МW=2350.163=1440кгс/см2>750кгс/см2

Выбираем панель В=0.5м

М=5×qг×а248=5×22.05×0.5248=0.57 кгс*м

qг=qw×a2=88.2×0.52=22.05 кгс/м

σ=МW=570.163=350кгс/см2< 750кгс/см2

Выбираем панель В=0.6м

М=5×qг×а248=5×26.46×0.6248=0.99 кгс*м

qг=qw×a2=88.2×0.62=26.46 кгс/м

σ=МW=990.163=607кгс/см2< 750кгс/см2

Выбираем панель В=0.7м

М=5×qг×а248=5×30.87×0.7248=1.576 кгс*м

qг=qw×a2=88.2×0.72=30.87 кгс/м

σ=МW=157.60.163=967кгс/см2>750кгс/см2

Вывод: применение кассеты типа 1 возможно только при ширине 500 и 600мм.

в) вертикальное ребро кассеты тип1

Панель B=800мм;  H=1000мм

9b1=40мм;  h1=40мм

Wв=0.409см3 (определено по табл. приложения3)

Wв=Iуh1−уm=1.1694−1.146=0.409см3

Рис. 12

Схема распределения ветровой нагрузки на ребра кассеты приведена на рис.5

lp=H-0.045=0.955м

a=0.5B=0.4м

М=qв×lp28−qв×а26=qв24×3l2−4a2=35.324×(3×0.9552−4×0.42)=1.47×2.1=3.09кгс*м

qв=qw×a2=88.2×0.82=35.3 кгс*м

σ=МW=3090.409=755кгс/см2=750кгс/см2

г) Проверка сечения направляющей.

Рис. 13

Расчетная схема  направляющей

Рис. 14

Сплав АД-31 Т1 ГОСТ 22233-2001

Ry=Rynγm=1471.1=133.5 МПа  =1335 кгс/см2

Ru=Runγm×γu=19601.1×1.45=1235 кгс/см2

Где:

- γm = 1,1 - коэффициент надежности по материалу;

- γu = 1,45 – коэффициент надежности по временному сопротивлению.

Коэффициенты приняты по СНиП 2.03.06 – 85 “Алюминиевые конструкции”, Москва 1988 год.

Геометрические характеристики приведены в таблице 13.

Wх=2.83cм3

А=4.24см2

Wm−=Wo×Kf×Cp×ν×γf=23×2.49×(−1.1)×1×1.4=−88.20 кгс/м2

Р=Wm-  *B*0,5*H=88,2*0,8*0,5*1=35,3 кгс

N= =7.2x0.8x1.0+1.3х1.05х0.15=6.06 кгс

М=Р×а=35.3х5=176.5кгс см

σ=МWх=176.62.83=65 кгс/см2

σ=NА=6.04.24=1.4 кгс/см2

σ=NА+МWх=1.4+65≈70 кгс/см2    1233 кгс/см2

Проверка направляющей не является обязательной в связи с малыми напряжениями возникающими в ней.

д) Проверка сечения кронштейна

Материал АД-31 Т1  ГОСТ22233-2001

Ru=1235 кгс/см2

Рис. 15

При е1 =92.5мм;    е2=195мм

Геометрические характеристики сечения кронштейна:

W1=2*(10-3*0.5)2*0.25/6=6.02 см3;

W2=2*102*0.25/6=8.33 см3;

А1=(10-3*0.5)*2*0.25=4.25 см2

А2=10*2*0.25=5.0 см2

Расчетная нагрузка от собственного веса панели

N=7.2*0.8*1.0+1.3*1.05*0.15=6.0 кгс

Wm−=Wo×Kf×Cp×ν×γf=23×2.49×(−1.1)×1×1.4=−88.2 кгс/м2

Рw=Wm- *B*H=88,2*0,8*1=70,6 кгс

При консольной схеме работы кронштейна

М1=N*е1=6.0*0.0925=0.56 кгс*м;

М2=N*e2=6.0*0.195=1.17 кгс*м;

Проверка прочности сечения кронштейна :

σ1=M1W1=566.02=9.3 кгс/см2

σ2=M2W2=1178.33=14 кгс/см2

σ1=РwA1=70.64.25=17 кгс/см2

σ2=РwA2=70.65.0=14 кгс/см2

Σσ1=9.3+17=25 кгс/см2<1235 кгс/см2

Σσ2=14 +14=30 кгс/см2<1235 кгс/см2

Усилие воспринимаемое заклепочным полем:

Nзак=((N∗е1)∗kзе4∗nс+Рw∗k1n∗nс)2+(N∗kn∗nс)2=((6∗9,25)∗1,27∗2+70,6∗1,23∗2)2+(6∗1,23∗2)2=

= 19 кгс  75кгс (см. табл.3)

Где: kз=1.2- коэффициент запаса;

n – количество заклепок

nc – количество плоскостей среза

Отрывающее усилие в дюбеле

Определяем площадь смятия полипропиленовой прокладки

Асм=Pw/Rcм=40/20=2.0см2;

Высота площадки смятия: с=Асм/вкр=2.0/4.75=0.4см;

b=hкр-1,5-0.5*с=10-1,5-0.5*0.4=8.3 см;

Nотр=((М2/b)+0,5*Рw))*kзап=(117/8.3+70.6*0.5)*5=247 кгс

Несущая способность дюбеля типа MUNGO:

в бетоне N=300 кгс > 247 кгс;

в кирпиче N=50 кгс < 247кгс;

в керамзитобетоне N=100 кгс < 247 кгс

Несущая способность дюбеля в бетоне, кирпиче, керамзитобетоне принята условно. Реальное значение определяется по результатам испытания дюбеля на стене строящегося здания. Вывод: при несущей стене из кирпича и керамзитобетона необходимо увеличить диаметр или конструкцию дюбеля.

+

Приложение 1

Область применения сечения кассеты навесной системы вентилируемого фасада

“А-VENT BФА”

Таблица 1.1

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 1 В=0.5м; Н=0.8м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV |  | 48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | угол | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 1 В=0.6м; Н=0.8м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| III |  | 38 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | угол | 23 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.3

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 1 В=0.7м; Н=0.8м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | центр | 23 | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | угол | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.4

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 1 В=0.8м; Н=0.8м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | центр | 23 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | угол | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.5

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 2 В=0.8м;H=1,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.6

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 2 В=0.9м; H=0,8-1,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| III |  | 38 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.7

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 2 В=1.0м; H=0,8-1,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.8

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 2 В=1.1м; H=0,8-1,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.9

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 3 В=0.9м; Н=1.1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV |  | 48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VI |  | 73 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| VII |  | 85 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| IV |  | 48 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.10

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 3 В=0.8м; Н=1.1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV |  | 48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VI |  | 73 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| VII |  | 85 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| IV |  | 48 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.11

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 3 В=1.0м; Н=0,8-1.1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV |  | 48 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | 60 | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| III |  | 38 | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.12

| Ветровой район | Часть здания | Нормативное значение ветрового давления Wo, кгс/м2 | Высота здания ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
|  |  |  | Область применения кассеты 3 В=1.1м; Н=0,8-1.1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Центр | 23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| II |  | 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| IV |  | 48 | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Угол | 23 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| II |  | 30 | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| III |  | 38 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV |  | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI |  | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII |  | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

Типы кассет 1, 2, 3. Узлы крепления.

Таблицы для расчета плит

Приложение 3

Геометрические характеристики горизонтальных и вертикальных ребер кассет

| Элемент сечения | Угол поворота | Зеркально |
| --- | --- | --- |
| Лист 40 x 0.5 |  |  |
| Лист 36.5 x 0.5 |  |  |
| Лист 24.5 x 0.5 | 90,0 |  |
| Лист 21 x 0.5 | 90,0 |  |

УГОЛКИ  40Х25Х0.5

Габариты сечения 40,0 x 25,0 мм

Геометрические характеристики сечения

|  | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 0.61 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 69,148 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 0.30657 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 0.992508 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 0.000479024 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 0.708925 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 1,276 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 0.414557 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 0.567817 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.135458 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.17692 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 0.792533 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 0.290709 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 1,109 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 0.190158 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 1,348 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 0.558332 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 0.222063 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 0.290032 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 0.679602 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 0.930847 | см |
| yM | Координата центра масс по оси Y | -1,376 | см |
| zM | Координата центра масс по оси Z | -0.626025 | см |

Файл: M:\АВЕНТ\СКАД\УГОЛКИ  40  25 05.sec

| Элемент сечения | Угол поворота | Зеркально |
| --- | --- | --- |
| Лист 40 x 0.5 |  |  |
| Лист 39.5 x 0.5 | 90,0 |  |
| Лист 36.6 x 0.5 |  |  |
| Лист 36 x 0.5 | 90,0 |  |

УГОЛКИ 40Х40Х05

Габариты сечения 40,0 x 40,5 мм

Геометрические характеристики сечения

|  | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 0.7605 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 44,965 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 1,169 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 1,168 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 0.000597634 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 1,24 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 1,239 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 0.648729 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 0.655399 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.301323 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.324311 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 1,115 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 0.543887 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 1,844 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 0.492837 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 1,557 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 0.805011 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 0.396216 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 0.426445 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 0.853029 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 0.8618 | см |
| yM | Координата центра масс по оси Y | -1,146 | см |
| zM | Координата центра масс по оси Z | -1,117 | см |

Файл: M:\АВЕНТ\СКАД\УГОЛКИ  40  40 05.sec

| Элемент сечения | Угол поворота | Зеркально |
| --- | --- | --- |
| Лист 40 x 0.5 |  |  |
| Лист 36.5 x 0.5 |  |  |
| Лист 44.5 x 0.5 | 90,0 |  |
| Лист 41 x 0.5 | 90,0 |  |

УГОЛКИ 40Х45Х0.5

Габариты сечения 40,0 x 45,0 мм

Геометрические характеристики сечения

|  | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 0.81 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 37,933 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 1,617 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 1,207 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 0.000636746 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 1,413 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 1,221 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 0.712016 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 0.791648 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.3319 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.341024 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 1,276 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 0.603017 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 2,252 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 0.572019 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 1,668 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 0.840355 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 0.409753 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 0.421017 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 0.879032 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 0.977343 | см |
| yM | Координата центра масс по оси Y | -1,086 | см |
| zM | Координата центра масс по оси Z | -1,336 | см |

Файл: M:\АВЕНТ\СКАД\УГОЛКИ  40  45 05.sec

| Элемент сечения | Угол поворота | Зеркально |
| --- | --- | --- |
| Лист 40 x 0.5 |  |  |
| Лист 59.5 x 0.5 | 90,0 |  |
| Лист 36.5 x 0.5 |  |  |
| Лист 56 x 0.5 | 90,0 |  |

УГОЛКИ 40Х60Х0.5

Габариты сечения 40,0 x 60,0 мм

Геометрические характеристики сечения

|  | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 0.96 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | 23,896 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 3,585 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 1,311 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 0.000755568 | см4 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 1,932 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 1,169 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 1,012 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 1,372 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.34909 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 0.456555 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 1,899 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 0.728037 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 4,14 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 0.755535 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 2,077 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 0.887139 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 0.363636 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 0.475578 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 1,055 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 1,429 | см |
| yM | Координата центра масс по оси Y | -0.947266 | см |
| zM | Координата центра масс по оси Z | -1,947 | см |

Файл: M:\АВЕНТ\СКАД\УГОЛКИ  40 60 05.sec

Геометрические характеристики сечения

|  | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 4,24 | см^2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси Y | 1,9297676 | см^2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси Z | 0,8198878 | см^2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | -90 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 9,9090088 | см^4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 15,68605 | см^4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 0,1888806 | см^4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 31,0396802 | см^6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 1,5287349 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 1,9234189 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 4,239473 | см^3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 4,239473 | см^3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 2,8341374 | см^3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 4,6009342 | см^3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 7,3536667 | см^3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 5,2527908 | см^3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 15,68605 | см^4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 9,9090088 | см^4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 1,9234189 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 1,5287349 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 0,6684286 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 1,085126 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 0,9998757 | см |
| av- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 0,9998757 | см |
| yM | Координата центра масс по оси Y | 15,8354 | см |
| zM | Координата центра масс по оси Z | 22,806195 | см |
| Sw | Секториальный статический момент | 0 | см^4 |
| Yb | Координата центра изгиба по оси Y | 15,834915 | см |
| Zb | Координата центра изгиба по оси Z | 23,3567222 | см |
| P | Периметр | 42,5656854 | см |
| Pi | Внутренний периметр | 2,7 | см |
| Pe | Внешний периметр | 39,8656854 | см |
| I1 | Момент инерции Iy в глобальной системе координат | 1073,1309558 | см^4 |
| I2 | Момент инерции Iz в глобальной системе координат | 2221,0055727 | см^4 |
| I12 | Момент инерции Iyz в глобальной системе координат | 1531,255732 | см^4 |
| Ip | Полярный момент инерции | 25,5950588 | см^4 |
| ip | Полярный радиус инерции | 2,4569433 | см |
| Wp | Полярный радиус сопротивления | 0,0139647 | см |

Габариты сечения 74x56,5 мм

Имя файла: D:\МВК\СИСТЕМА СОЮЗ\Untitled.cns

Список литературы

1.СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия” Москва 2003

2.СНиП 2.03.06-85 “Алюминиевые конструкции” Москва 1988

3. “Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные здания и комплексы в Москве” МДС 20-1.2006

Москва 2006г